# 智慧港口RTG数字孪生系统
企业级项目设计方案 V1.0

项目平台：NVIDIA Omniverse + PLC实时数据 + RTG数字孪生 + AI智能调度
文档类型：企业内部技术设计方案
版本：V1.0

## 1. 项目背景与建设目标

本项目基于NVIDIA Omniverse构建智慧港口RTG（Rubber Tyred Gantry Crane）数字孪生仿真平台。
通过三维模型、PLC实时数据、自动化控制逻辑以及AI算法，实现港口设备运行状态可视化、自动作业仿真和智能调度研究。

当前已实现：
1. RTG三维模型搭建；
2. PLC数据接入；
3. 大车、小车、吊具实时同步；
4. 抓箱、放箱、翻箱动画；
5. 为后续自动抓箱算法和AI Agent调度提供基础平台。

建设目标：
从数字化展示升级为智能化仿真验证平台。

## 2. 总体系统架构

系统采用分层设计：

                AI Agent智能调度层
                       |
                调度优化与决策
                       |
        --------------------------------
        |                              |
   状态机控制层                  AI算法层
 抓箱/放箱/翻箱流程          视觉识别/纠偏训练
        |                              |
        --------------------------------
                       |
             Omniverse数字孪生层
                       |
       RTG模型/动画/实时状态可视化
                       |
              PLC通信数据层
                       |
        PLC、摄像头、现场设备数据

各层职责：
- PLC负责设备真实状态；
- 状态机负责安全执行流程；
- 调度层负责任务选择；
- AI负责优化和智能决策。

## 3. RTG数字孪生模型设计

RTG模型包括：

1. 大车运动（Gantry）
对应轨道方向X轴移动。

2. 小车运动（Trolley）
对应RTG横梁方向Y轴移动。

3. 吊具运动（Spreader）
对应Z轴升降。

4. 作业动画：
- 抓箱
- 起升
- 运输
- 放箱
- 翻箱

模型坐标系统采用米制单位，与现场PLC位置保持一致。

## 4. PLC通信与数据映射设计

PLC提供实时设备状态。

主要数据：

Gantry_Position：
大车当前位置

Trolley_Position：
小车当前位置

Spreader_Height：
吊具高度

Lock_Status：
锁箱状态

Alarm_Status：
设备报警状态

Omniverse通过Python Extension读取PLC数据，并实时更新三维模型。

## 5. 堆场坐标系统设计

建立统一堆场坐标表。

示例：

EC16 -> X=48m
EC17 -> X=54m
EC18 -> X=60m
EC20 -> X=72m

任务：
EC16箱子运输到EC20

流程：

查询坐标
↓
获取48m和72m
↓
生成移动目标
↓
PLC执行
↓
模型同步

坐标系统是调度和自动抓箱的基础。

## 6. 自动抓箱状态机设计

自动抓箱状态机：

IDLE待机
↓
接收任务
↓
计算目标坐标
↓
大车移动
↓
位置误差判断
↓
小车移动
↓
吊具下降
↓
视觉确认
↓
锁箱
↓
起升
↓
运输
↓
放箱
↓
任务完成

状态切换依据：
- PLC反馈位置；
- 设备状态；
- 视觉检测结果；
- 安全条件。

## 7. 放箱与翻箱状态机

放箱流程：

移动到目标位置
↓
吊具下降
↓
开锁
↓
确认箱体释放
↓
吊具提升

翻箱流程：

接收翻箱任务
↓
定位箱体
↓
执行翻箱动作
↓
确认姿态
↓
结束任务

## 8. 调度系统设计

调度系统负责决定：

当前应该执行什么任务。

核心模块：

任务队列：
保存抓箱、放箱、翻箱任务。

优先级算法：
根据时间、紧急程度、设备状态排序。

任务生成：

任务
↓
查询贝位
↓
生成坐标
↓
调用状态机执行

## 9. 异常处理机制

主要异常：

1. PLC断连：
停止动作、报警、等待恢复。

2. 超时未到位：
判断设备异常，可切换人工模式。

3. 锁箱失败：
重新尝试，连续失败后报警。

4. 人员进入危险区域：
立即暂停设备动作。

## 10. RTSP视频融合设计

系统支持接入海康等工业摄像头。

流程：

摄像头
↓
RTSP视频流
↓
视频处理模块
↓
Omniverse界面窗口

用户点击RTG上的摄像头点位，
即可查看对应实时视频。

## 11. AI视觉自动抓箱设计

为了训练自动抓箱算法，需要增加随机扰动：

- 箱体位置偏移；
- 箱体旋转；
- 遮挡；
- 光照变化。

视觉算法：

摄像头
↓
目标检测模型
↓
识别箱体角点
↓
计算中心偏差
↓
反馈控制
↓
RTG微调

最终形成视觉闭环抓取。

## 12. AI Agent智能调度设计

AI Agent位于调度层。

不直接控制RTG动作。

负责：

- 判断任务优先级；
- 选择执行任务；
- 优化作业顺序；
- 分析历史数据。

Agent输出任务指令，
由状态机安全执行。

## 13. 数据分析平台设计

统计指标：

作业效率：
- 单箱平均时间；
- 每小时作业量。

设备指标：
- 利用率；
- 空闲时间。

异常指标：
- 报警次数；
- 人工介入次数；
- 失败任务数量。

## 14. 后续研发路线

阶段一：
完善数字孪生和状态机。

阶段二：
加入视觉识别和自动纠偏。

阶段三：
加入AI Agent调度。

阶段四：
扩展多RTG、多AGV协同仿真。

最终目标：
形成智慧港口智能运营验证平台。